Notatki wykładowe dot. przeglądu metod postrzegania komputerowego 
w kontekście wykorzystania metod wieloobrazowych (stereoskopii fotometrycznej) IIIA

Na poprzednich zajęciach opisano w zarysie cztery etapy całkowitego etapu przetwarzania danych, począwszy od generacji powierzchni z dyskretnie rozmieszczonymi nierównościami-ziarnami na powierzchni, a skończywszy na finalnym etapie rekonstrukcji 3D, z wykorzystaniem metod spektralnej analizy-całkowania numerycznego wektorowego pola gradientu.

W tym celu, na użytek zajęć laboratoryjnych, osobno w czterech podkatalogach przedstawiono kolejne etapy przetwarzania danych:

Rys. 1 Katalogi czterech etapów przetwarzania danych procesu rekonstrukcji 3D powierzchni narzędzi ściernych

Z wyłączeniem pierwszego katalogu – demonstrującego zagadnienia generacji powierzchni adekwatnych do powierzchni narzędzi ściernych, pozostałe trzy katalogi dysponowały minimalnym zestawem danych początkowych oraz ponadto pewnymi zmiennymi środowiskowymi o nazwach z przedrostkiem cmmd przestrzeni roboczej w Matlabie.

W ramach bardziej szczegółowych omówień realizacji etapu II, wirtualnego oświetlenia powierzchni, poniżej przytoczono kompletny szereg poleceń i wywołań z okna historii poleceń, służący w przykładowej realizacji wszystkich zadań (z wyłączeniem jednakże etapu I generacji powierzchni narzędzi ściernych), obrazujących zagadnienia i specyfikę procesu rekonstrukcji 3D powierzchni o rozbudowanej strukturze geometrycznej, w tym w szczególności powierzchni narzędzi ściernych (kod wygenerowany w trybie publishing HTML):

clear

%----------------

cd e:\

ls

cd PracSpecIIILAB

ls

cd 00_WholeGrainsSets_28II2011

ls *.mat

copyfile surfs*.mat .. 'f'

cd ..

ls

copyfile surfs5L.mat .\02_SurfGrainsRendering_05IV2011 'f'

cd 02_SurfGrainsRendering_05IV2011

ls

clc

%-- 12.04.11 11:22 --%

clc

cd E:\PracSpecIIILAB\02_SurfGrainsRendering_05IV2011

load surfs5L.mat

surfs5L_div2=imresize(surfs5L,1/2,'bicubic')./2;%wysokości również przez 0.5 mnożone!

[VVVsurfs5L_div2_INTcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_spec_16b(conv2(surfs5L_div2,...

ones(3))./3./3,[0.95],[0.65],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45],[90]);

[VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(conv2(surfs5L_div2,...

ones(3))./3./3,[0.85 0.45 0.65],[0.55 0.85 0.35],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45 0.35 0.45],[55 75 65]);

imwritem_VVV(VVVsurfs5L_div2_INTcheckered,'VVVsurfs5L_div2_INTcheckered.png',10,10,[2 4]);

imwritem_VVV_RGBs(VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered,'VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered.png',10,10,[2 4]);

cmmd_rend_surfs5L_div2_RGB=...

'[VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(conv2(surfs5L_div2,ones(3))./3./3,...

[0.85 0.45 0.65],[0.55 0.85 0.35],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45 0.35 0.45],[55 75 65]);';

cmmd_rend_surfs5L_div2_INT=...

'[VVVsurfs5L_div2_INTcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_spec_16b(conv2(surfs5L_div2,ones(3))./3./3,...

[0.95],[0.65],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45],[90]);';

save 'surfs5L_div2_rend_INT_RGB.mat'

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2nd stage (rendering) finished%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

copyfile surfs5L_div2_rend_INT_RGB.mat .. 'f'

cd ..

clear

ls

copyfile surfs5L_div2_rend_INT_RGB.mat .\03_GrainsRecnstr3D{pq}_05IV2011 'f'

cd 03_GrainsRecnstr3D{pq}_05IV2011

ls

load surfs5L_div2_rend_INT_RGB.mat

ls *.m

help modified_PS_16bitsSVD_NNpxlsMod

[ss_surfs5L_div2]=modified_PS_16bits_SVD_nnpxlsNew(1+VVVsurfs5L_div2_INTcheckered,...

angles2Smatrix(0,60,8),0.01,0.99,1,2,3);

whos

cmmd_pqacquired_surfs5L_div2_INT=...

'[ss_surfs5L_div2]=modified_PS_16bitsSVD_NNpxlsMod(1+VVVsurfs5L_div2_INTcheckered,...

angles2Smatrix(0,60,8),0.01,0.99,1,2,3);';so

save 'surfs5L_div2_pq-acquired_INT_RGB.mat'

%%%%%%%%4th stage finished%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

clear

copyfile surfs5L_div2_pq-acquired_INT_RGB.mat .. 'f'

cd ..

ls

copyfile surfs5L_div2_pq-acquired_INT_RGB.mat...

.\04_Reconstr3D(calkowanie{pq})_05IV2011 'f'

cd 04_Reconstr3D(calkowanie{pq})_05IV2011

ls

load surfs5L_div2_pq-acquired_INT_RGB.mat

[Zh_surfs5L_div]=poisson_solver_05p_struct(ss_surfs5L_div2);

surlm(Zh_surfs5L_div);

axis equal

whos

subplot(121);surlm(surfs5L); axis equal;subplot(122);surlm(Zh_surfs5L_div); axis equal;

save 'surfs5L_div2_surf3Dreconstructed_INT_RGB.mat'

Poniżej szczegółowo omówiono etap II przetwarzania danych, z uwzględnieniem nowo napisanych skryptów uruchomieniowych związanych z renderingiem powierzchni.

1. Etap II wirtualnego oświetlenia powierzchni – katalog danych:

Drugi etap dotyczy przetwarzania danych na podstawie punktów wysokości powierzchni surfs5L, którą wstępnie poddano interpolacji do rozmiaru dwukrotnie mniejszego, w tym również z dwukrotnym zmniejszeniem rozpiętości wysokości punktów na powierzchni:

surfs5L           320x320            819200  double

surfs5L_div2      160x160            204800  double

cd E:\PracSpecIIILAB\02_SurfGrainsRendering_05IV2011

load surfs5L.mat

surfs5L_div2=imresize(surfs5L,1/2,'bicubic')./2;%wysokości również przez 0.5 mnożone!

Na użytek obecnej kompilacji (12IVbr.) danych wejściowych oraz skryptów uruchomieniowych w postaci zbioru danych archiwum zip, poprzednie wywołania funkcji wirtualnego oświetlenia powierzchni zastąpiono wywołaniami dwóch nowych, zaimplementowanych funkcji:

[VVVsurfs5L_div2_INTcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_spec_16b(conv2(surfs5L_div2, ones(3))./3./3,[0.95],[0.65],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45],[90]);

[VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered] =…

map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(conv2(surfs5L_div2, ones(3))./3./3,[0.85 0.45 0.65],[0.55 0.85 0.35],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45 0.35 0.45],[55 75 65]);

Pierwsze wywołanie dotyczy funkcji, która służy ‘naciąganiu’ mapy albedo w postaci szachownicy jasnych i ciemnych pól w wirtualnym oświetleniu powierzchni (poniżej przedstawiono kod w trybie publishing HTML):

%Artur Bernat

%virtual rendering with Snx3 n directional parameters

%RE-EDITED on 14_Nov_2006, and rewritten from scratch on 9.IV.11r

%-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-

%each of the rendering scripts, have been reedited on 10May2009

%in order to embed gradient function, instead of diff

%thus, consequently, rendered images are of the same size as depth surface

%-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

%syntax input/output calling argument lists:

%function [VVV]=map_rend_pattern3D_Snx3_spec_16b(map,ro1,ro2,Snx3,nums,ks,ksn);

%-----------

%input data:

%-----------

%map   <= 3D map to be rendered

%ro1   <= albedo value within [0;1] (in cyclic changes) 1st its value

%ro2   <= albedo value within [0;1] 2nd its value

%Snx3  <= n directional parameters for n light sources

%nums  <= numbers of alternations from 1st to 2nd ros, and vice-versa

%ks    <= multiplicative coeff. of specular reflection (Phong model)

%ksn   <= expotential coeff. of specular reflection (Phong model)

%----------

%output data:

%----------

%VVV   <=3D matrix of kxlxn elemnts., with kxl size of map and n rendered views

%Input/output examplary calling argument list:

%----------

%[VVVpeaks_checkered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_spec_16b(peaks(50,50),0.5,0.75,angles2Smatrix(0,60,8),25,0.75,60);

function [VVV]=map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_spec_16b(map,ro1,ro2,Snx3,nums,ks,ksn)

V=[0 0 1];  % viewer direction

size_n=size(Snx3,1);

%----------------

roxy1=double((2.^16)*ro1); %conversion of ro to roxy of absolute values within range [0,2.^16]

roxy2=double((2.^16)*ro2); %likewise, 2nd ro to roxy conversion (to its absolute value)

roxyspec=double((2.^16)*ks);%and finally, its specular-multiplicative coeff.

%----------------

size_X=size(map,2); %size[size_Y, size_X] returned for 3D height map

size_Y=size(map,1);

%----------------

albedo_mapro12 = []; % some initialized variable for formating checkered albedo

%----%

xyij=0;    % single internal counter variable is being initialized

field_sxy=10; % size of single 'square' field on checkered board

roxy_temp=roxy1; %auxiliary (temporary) var. equal to 1st ro value

%---%

even_reversed_coeff=mod(nums+1,2); %now, what is needed is reversed info. about odd/parity (0/1 resp.)

for xi = 1:nums, % a double for loop for extension of dark/white fields into single row

evr_ind = even_reversed_coeff.*mod(xi,2); %however, 'reversed' is need here to be determined

for yj = 1:nums, %thus, with change of each of the future row, in case of parity

switch (mod(xyij+evr_ind,2)) %the mood of generating dark/white fields is slightly altered

case 0

roxy_temp = roxy1; %auxilliary temp var. has been assumed either: with 1st value

case 1

roxy_temp = roxy2; % or with 2nd value

end;

%the very line of extending dark/white fields of RGB components into single row

albedo_mapro12 = [albedo_mapro12 uint16(roxy_temp.*ones(field_sxy,field_sxy))];

xyij = xyij+1; % icremental operation on internal interations' counter

end;

end;

%---%

%albedo_mapro12=(albedo_mapro12);

whos albedo_mapro12

%figure,imshow(uint16(albedo_mapro12));

square_albedo = []; %some initialization is needed for reshaping

% of dark/white fields of single row, into square

% checkered board of albedo map

%---%

for xyi = 1:nums, %single row is being cut down into shorter rows, piled one after another vertically!

square_albedo = [square_albedo; albedo_mapro12(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

end;

%---%

%figure,imshow(uint16(square_albedo));hold on;title('Albedo - oryginal size');hold off;

%---%

whos square_albedo albedo_mapro12

%now some meshgrid auxiliary xy, yx vars are needed, for interpolation to 3D map's size on X,Y directions%

[xy,yx] =   meshgrid(1:nums.*field_sxy,1:nums.*field_sxy);

max(xy(:))

max(yx(:))

%likewisely, there is a need for xyi, yxi two vars, for iterpolated new coords of RGB albedo%

[xyi,yxi] = meshgrid(linspace(1,nums.*field_sxy,size_X),linspace(1,nums.*field_sxy,size_Y));

max(xyi(:))

max(yxi(:))

whos xy yx xyi yxi

% the interpolation of 3 RGB albedo map, to size of 3D map, is being carried out, now

%albedoVVV = interp2(xy,yx,double(square_albedo),xyi,yxi);

albedoVVV = poltrans(double(square_albedo),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVV = [albedoVVV;flipud(albedoVVV)];

%beep;disp(['Size_x:' num2str(size(albedoVVV,2)) 'size_y:' num2str(size(albedoVVV,1))]);beep;

figure,imshow(uint16(albedoVVV));hold on;title('Albedo re-interpolated');hold off;

%-------------------------------------

%now, checkered board of albedo 2D map is being spread into slopes of 3D irregularites%

%-------------------------------------

%[p,q]=gradient(double(map)./2);         % slopes p, q on X, Y directions

[p,q]=gradmyself(double(map)./2);        % slopes p,q on X, Y dirs., (or gradient itself is being called)

dsx=(p.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in horizontal lines%

dsy=(q.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in vertical lines%

%-------------------------------------

Ldx = cumsum(0.75+1.*dsx,2);             % now cumulative sums give information about total arc lengths on X direction%

Ldy = cumsum(0.75+1.*dsy,1);             % likewise, this is an information on Y direction%

coeff_Ldx = max(Ldx(:))./max(xyi(:));    %however, Ldx,Ldy are actually to lengthy, accordingly to max. xyi, yxi coords.

coeff_Ldy = max(Ldy(:))./max(yxi(:));

%-------------------------------------

%now, actually re-interpolation with infinitizemal arc lengths calculated,

%reders checkered board of 2D albedo map, like film spread on slopes of 3D irregularities

whos xyi yxi albedoVVV Ldx Ldy

albedoVVV3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVV),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

figure,imshow(uint16(albedoVVV3D));hold on;title('Albedo re-interp.& spread on 3D topgr.');hold off

%-------------------------------------

whos albedoVVV albedoVVV3D xyi yxi Ldx Ldy

%-------------------------------------

%once more gradient is being calculated, this time for matte/specular light

%reflection rendering process to be carried out.

[mapxdiff,mapydiff] = gradient(double(map));

%-------------------------------------

% 2D map made of ones, for future producing of N-normals field from {p,q} gradient field!

mapzdiff = ones(size_Y,size_X);

%---------------------------

for kk=1:size_n, %MAIN for LOOP for virtual rendering of n images, based on map data

Sn=Snx3(kk,:); % a single light direction is being taken into account

for i=1:size_Y, %1st for loop (external)

for j=1:size_X, %2nd for loop (internal)

%now for (x,y) locations, N is being formed from {p,q,r} gradient's components%

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

%matte/specular light reflection process, (i.e. Lambert's/Phong's modellig, resp.) is being carried on%

vout(i,j) = double(albedoVVV3D(i,j)).*Sn*N+double(roxyspec)*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksn);

end;

end;

% now, single 2D intensity image is being put into 3D VVV compound variable (multi-image-intensity-dataset)%

VVV(:,:,kk) = uint16(vout);

end;

%---------------------------

figure,imshowm(VVV);

%end;

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

%//////////some relevantsubstitute for gradient original function////////////%

function [p,q]=gradmyself(Zh)

Zh_paddedX=padarray(Zh,[0 1],'replicate','post');

Zh_paddedY=padarray(Zh,[1 0],'replicate','post');

p=diff(Zh_paddedX,1,2);

q=diff(Zh_paddedY,1,1);

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

%Artur Bernat cprght 19July2005

% cartesian-2-polar mapping of 2D intensity luminance image data

%with optional angle of rotation in polar coordinates

%COMMENTS ADDED ON 06MARCH2007

%input:

%im    <= image to be mapped from Euclidean coordinate framework

%nrad  <= nrad divisions on radius

%ntheta<= ntheta divisions on 2PI angle

%angle <= angle offset in mapping from cartersian to polar coordinates

%function [pim]=poltrans(im,nrad,ntheta,angle)

function [pim]=poltrans(im,nrad,ntheta,angle)

[rows,cols]=size(im);

angle_radians=(pi/180)*angle;

cx=cols/2+0.5;

cy=rows/2+0.5;

rmax=min([cx-1,cols-cx,cy-1,rows-cy]);

deltatheta=2*pi/ntheta;

deltarad=rmax/(nrad-1);

[theta,radius]=meshgrid([0:ntheta-1]*deltatheta,[0:nrad-1]*deltarad);

xi=radius.*cos(theta+angle_radians)+cx;

yi=radius.*sin(theta+angle_radians)+cy;

[x,y]=meshgrid([1:cols],[1:rows]);

pim=interp2(x,y,double(im),xi,yi,'nearest');

%figure,imshow(pim);

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

W funkcji tej, wprowadzono niezależną (od rozmiaru powierzchni wirtualnie oświetlanej) generację mapy albedo, o postaci szachownicy z ciemnych i jasnych pól, każde z nich o rozmiarach 10 na 10 pikseli. W tym celu w pętli dwukrotnej for określany jest status zmiennej semaforowej even_reversed_coeff oraz status wyrażenia semaforowego (mod(xyij + evr_ind,2)) (tutaj występuje brak zmiennej przechowującej status tego wyrażenia – stąd określenie wyrażenia semaforowe).

Zadaniem ostatniego wyrażenia jest naprzemienne wstawianie to jasnego to ciemnego pola w szeregu wszystkich pól szachownicy, która w pierwszym etapie jest formowana w postaci pojedynczego wiersza wszystkich pól szachownicy. Natomiast zadaniem pierwszej zmiennej, jest wprowadzanie nieznacznej modyfikacji powyższego trybu naprzemiennego wstawiania pól ciemnych i jasnych w tym pojedynczym wierszu, na granicach przyszłych wierszy szachownicy, w przypadku gdy liczba pól w wierszach jest parzysta.

Brak zmiennej statusowej, w przypadku występowania szachownicy o parzystej liczbie pól w wierszach, powodowałby powstawanie pionowo ułożonych naprzemiennie pasów jasnych i ciemnych, zamiast oczekiwanego wzoru, z pól jasnych i ciemnych, ułożonych w szachownicę:

even_reversed_coeff=mod(nums+1,2); %now, what is needed is reversed info. about odd/parity (0/1 resp.)

for xi = 1:nums, % a double for loop for extension of dark/white fields into single row

evr_ind = even_reversed_coeff.*mod(xi,2); %however, 'reversed' is need here to be determined

for yj = 1:nums, %thus, with change of each of the future row, in case of parity

switch (mod(xyij+evr_ind,2)) %the mood of generating dark/white fields is slightly altered

case 0

roxy_temp = roxy1; %auxilliary temp var. has been assumed either: with 1st value

case 1

roxy_temp = roxy2; % or with 2nd value

end;

%the very line of extending dark/white fields of RGB components into single row

albedo_mapro12 = [albedo_mapro12 uint16(roxy_temp.*ones(field_sxy,field_sxy))];

xyij = xyij+1; % icremental operation on internal interations' counter

end;

end;

Następnie w pojedynczej pętli for następuje formowanie mapy albedo w postaci szachownicy pól ciemnych i jasnych:

for xyi = 1:nums, %single row is being cut down into shorter rows, piled one after another vertically!

square_albedo = [square_albedo; albedo_mapro12(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

end;

Dodatkowo, zamiana współrzędnych kartezjańskich na biegunowe, a konkretniej interpolacja z zamianą odwzorowania danych z tych o reprezentacji we współ. kartezjańskich na dane o reprezentacji we współ. biegunowych pozwala stworzyć w zawartości mapy albedo charakterystyczny dookólny wzór:

albedoVVV = poltrans(double(square_albedo),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVV = [albedoVVV;flipud(albedoVVV)];

Realizacja własna funkcji re-interpolacji poltrans , tj. transformacji danych wejściowych (na przykład mapy albedo) z jednych współrzędnych - kartezjańskich do drugich współrzędnych – biegunowych, zostanie omówiona w kontekście omówień innych zagadnień.

Rys. 2 Mapa albedo we współrzędnych kartezjańskich (po lewej), mapa albedo we współrzędnych biegunowych 
oraz mapa zdwojona z odwróceniem jednej połówki w symetrii względem osi poziomej .

W dalszej kolejności, mapę albedo, otrzymaną we współrzędnych biegunowych oraz zdwojoną przez odwrócenie jednej z jej połówki, poddano zniekształceniom, adekwatnie do infinityzemalnych łuków nierówności dSx, dSy, wyznaczanych globalnie dla każdej z lokalizacji (x, y) na mapie albedo, jak również powierzchni wysokości 3D.

W tym celu obliczane najpierw są podwyrażenia:

dSx=1+dzdx2, dSy=1+dzdy2,

oparte o zawartość wektorowego pola gradientu {p,q}, wyznaczonego dla powierzchni 3D map :

%-------------------------------------

%[p,q]=gradient(double(map)./2);         % slopes p, q on X, Y directions

[p,q]=gradmyself(double(map)./2);        % slopes p,q on X, Y dirs., (or gradient itself is being called)

dsx=(p.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in horizontal lines%

dsy=(q.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in vertical lines%

%-------------------------------------

W powyższym wycinku kodu źródłowego funkcja własnej implementacji gradmyself w uruchomieniu, daje rezultaty analogiczne do wywołania funkcji gradient.

Obliczanie długości łuków Ldx oraz Ldy, rozciągniętych na zboczach nierówności oświetlanej powierzchni 3D, w oparciu o dyskretne przybliżenia nieskończenie małych (bo infinityzemalnych) łuków dSx, dSy, zrealizowano, jako obliczenia globalne, tj. całościowe, jednocześnie realizowane dla całej powierzchni 3D, a z wykorzystaniem funkcji cumsum, naliczeń sum kumulacyjnych na kierunkach X i Y powierzchni odniesienia XY:

Ldx = cumsum(0.75+1.*dsx,2);             % now cumulative sums give information about total arc lengths on X direction%

Ldy = cumsum(0.75+1.*dsy,1);             % likewise, this is an information on Y direction%

W tym naliczaniu sum kumulacyjnych, współczynniki, odpowiednio: addytywne równe 0.75 oraz multiplikatywne (tutaj tożsamościowo równe 1) pozwalają odpowiednio stonować proces naciągania wzoru mapy albedo 2D na zbocza nierówności powierzchni 3D.

Niemniej, niezależnie od metody globalnego naliczania sum kumulacyjnych, postać siatki współrzędnych Ldx, Ldy została istotnie rozciągnięta w wartościach współrzędnych krańcowych, względem adekwatnych, pierwotnych wartości krańcowych współrzędnych mapy albedo 2D – xyi oraz yxi, wygenerowanych nieco wcześniej z wykorzystaniem funkcji meshgrid. Stąd zachodziła konieczność wyznaczenia współczynnika korekcji:

coeff_Ldx = max(Ldx(:))./max(xyi(:));    %however, Ldx,Ldy are actually to lengthy, accordingly to max. xyi, yxi coords.

coeff_Ldy = max(Ldy(:))./max(yxi(:));

%likewisely, there is a need for xyi, yxi two vars, for iterpolated new coords of RGB albedo%

[xyi,yxi] = meshgrid(linspace(1,nums.*field_sxy,size_X),linspace(1,nums.*field_sxy,size_Y));

Powyżej przedstawiono również wywołanie funkcji meshgrid (umieszczone w skrypcie omawianym o kilkanaście linii powyżej realizacji zadania naliczania globalnego sum kumulacyjnych), w generacji pary siatek współrzędnych xyi, yxi, przydatnych w interpolacji, lub re-interpolacji 2D danych mapy albedo.

Natomiast poniżej przedstawiono wywołanie finalnej re-interpolacji danych mapy albedo 2D, z uwzględnieniem globalnie naliczanych łuków rozpiętych na zboczach nierówności na kierunkach X i Y płaszczyzny odniesienia XY:

albedoVVV3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVV),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

figure,imshow(uint16(albedoVVV3D));hold on;title('Albedo re-interp.& spread on 3D topgr.');hold off

Rys. 3 Mapa albedo 2D przedstawiona we współrzędnych biegunowych (po lewej) oraz ta sama mapa albedo 2D odwzorowywana na nierówności 3D powierzchni wirtualnie oświetlanej.

Właściwy wycinek kodu, odpowiedzialny za generację zbioru danych obrazów 2D - wynikowych wartości luminancji (w skrócie: wartości intensywności), zawiera ponowne wywołanie funkcji gradient oraz formowanie pola wektorów normalnych N, na podstawie uzyskanych dwóch składowych p i q pola gradientu. Innymi słowy, operacje:

-uformowania trójek danych {p, q, r}, z trzecią składową r równą jedności,

- przeprowadzenie normowania uformowanego wektora (gradientów), odpowiednio dla każdej z lokalizacji (x, y) na płaszczyźnie XY,

dane wektorowego pola gradientu sprowadza do postaci o reprezentacji ich w postaci pola wektorów normalnych N :

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

Natomiast, generacja wynikowych wartości luminancji w modelowaniu zjawisk: matowego odbicia światła oraz bezpośredniego odbicia światła, według odpowiednio modelowania Lambert’a oraz modelowania Phong’a, realizuje poniższa linijka kodu:

%matte/specular light reflection process, (i.e. Lambert's/Phong's modellig, resp.) is being carried on%

vout(i,j) = double(albedoVVV3D(i,j)).*Sn*N+double(roxyspec)*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksn);

W powyższej linijce kodu Sn reprezentuje kierunek promieni rzutowanych ze źródła światła na bieżąco aktywowanego w trakcie akwizycji obrazu 2D. Natomiast wyrażenie (Sn + V)/norm(Sn + V) realizuje operację wyznaczania wektora leżącego równolegle do dwusiecznej kąta rozpiętego pomiędzy kierunkiem obserwatora 
V ([0 0 1]), a kierunkiem rzutowanych promieni Sn, a zaczepionego w lokalizacji (x, y) na bieżąco przetwarzanych danych (na płaszczyźnie odniesienia XY).

Całość bloku kodu realizującego powyższe operacje, w omawianym zadaniu generacji wynikowych wartości luminancji zamknięto w podwójnej pętli for:

%-------------------------------------

%once more gradient is being calculated, this time for matte/specular light

%reflection rendering process to be carried out.

[mapxdiff,mapydiff] = gradient(double(map));

%-------------------------------------

% 2D map made of ones, for future producing of N-normals field from {p,q} gradient field!

mapzdiff = ones(size_Y,size_X);

%---------------------------

for kk=1:size_n, %MAIN for LOOP for virtual rendering of n images, based on map data

Sn=Snx3(kk,:); % a single light direction is being taken into account

for i=1:size_Y, %1st for loop (external)

for j=1:size_X, %2nd for loop (internal)

%now for (x,y) locations, N is being formed from {p,q,r} gradient's components%

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

%matte/specular light reflection process, (i.e. Lambert's/Phong's modellig, resp.) is being carried on%

vout(i,j) = double(albedoVVV3D(i,j)).*Sn*N+double(roxyspec)*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksn);

end;

end;

% now, single 2D intensity image is being put into 3D VVV compound variable (multi-image-intensity-dataset)%

VVV(:,:,kk) = uint16(vout);

end;

%---------------------------

figure,imshowm(VVV);

%end;

Poniżej przedstawiono wynikowe wartości luminancji 8 obrazów 2D, wraz z nałożeniem mapy albedo o charakterystycznie zniekształconym (w odwzorowaniu we współrzędnych biegunowych) wzorze szachownicy:

Rys. 4 Dane zbioru 8 obrazów 2D otrzymanych w wyniku wywołania szeregu poleceń zawartych w bloku kodu, (przedstawionym w trybie publishing HTML), a umieszczonego na początku tego dokumentu i dotyczącym II etapu przetwarzania danych.

Uwaga końcowa:

Wygenerowanie wprost mapy albedo 2D, we współrzędnych kartezjańskich, spowodowałoby istotne nierównomierności w stopniu zniekształceń, wprowadzanych przez globalnie naliczane sumy kumulacyjne z inifityzemalnych łuków, rozciągniętych dyskretnie na nierównościach powierzchni 3D. Stąd, zachodziła konieczność wprowadzenia takiego odwzorowania mapy albedo 2D, która chociażby w nieznacznie większym stopniu uwidaczniałaby pierwotny wzór cyklicznych zmian współczynników matowego odbicia światła, pomimo występowania nierówności na powierzchni wirtualnie oświetlanej.

Notatki wykładowe dot. przeglądu metod postrzegania komputerowego 
w kontekście wykorzystania metod wieloobrazowych (stereoskopii fotometrycznej) IIIB.

W omówieniach zagadnień szczegółowych, dotyczących II etapu (wirtualnego oświetlenia powierzchni o rozbudowanej strukturze narzędzi ściernych), w ramach notatki wykładowej IIIA, postanowiono również przedstawić kod generacji wynikowych danych chrominancji zbioru obrazów 2D. Poniżej przedstawiono wywołanie funkcji (zaimplementowanej w formie m-skryptu), a dotyczącej procesu wirtualnego oświetlenia powierzchni, prowadzącej do otrzymania obrazów 2D w reprezentacji RGB (trzech kanałów reprezentacji informacji o składowych chrominancji):

[VVVsurfs5L_div2_RGBcheckered] =…

map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(conv2(surfs5L_div2, ones(3))./3./3,[0.85 0.45 0.65],[0.55 0.85 0.35],angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.45 0.35 0.45],[55 75 65]);

Pierwsze wywołanie dotyczy funkcji, która służy ‘naciąganiu’ mapy albedo w postaci szachownicy jasnych i ciemnych pól w wirtualnym oświetleniu powierzchni (poniżej przedstawiono kod w trybie publishing HTML):

%Artur Bernat

%virtual rendering with Snx3 n directional parameters

%RE-EDITED on 14_Nov_2006, and rewritten from scratch on 9.IV.11r

%-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-

%each of the rendering scripts, have been reedited on 10May2009

%in order to embedde gradient function, instead of diff

%thus, consequently, rendered images are of the same size as depth surface

%-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

%syntax input/output calling argument lists:

%function [VVV]=map_rend_pattern3D_Snx3_spec_16b(map,ro1,ro2,Snx3,nums,ks,ksn);

%-----------

%input data:

%-----------

%map   <= 3D map to be rendered

%ro1   <= 3 RGB albedo values, each of them within [0;1] (in cyclic changes)

%         for its 1st values, for instace: [0.25 0.85 0.1] - it is a greenish colour

%ro2   <= 3 RGB albedo values, each of them  within [0;1] 2nd its values,

%         for instance: [0.1 0.25 0.75] - it is a 'dark navy' (blueish)colour

%Snx3  <= n directional parameters for n light sources of some L matrix

%nums  <= numbers of alternations from 1st to 2nd ros, and vice-versa

%ks    <= 3 multiplicative RGB coeffs. of specular reflection (Phong model),

%      <= for instance: a triple [0.2 0.75 1.25] - makes less important

%         specularities in red, moderate in green, and rather relevant in blue

%ksn   <= 3 expotential RGB coeffs. of specular reflection (Phong model),

%         for instance: a triple [25 60 120]- makes more spread bunch of

%         the reflected light rays for red, moderate for green, and

%         restricted of blue component

%----------

%output data:

%----------

%VVV       <=3D matrix of kxlxn elemnts., with kxl size of map and n rendered views

%albedoRGB <= albedo with its 3D distortion on slopes, is returned, as well

%Input/output exemplary calling argument list:

%----------

%[VVVpeaks_RGBcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(peaks(100),[0.65 0.75 0.15],[0.15 0.35 0.95],...

%angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.75 0.65 0.55],[35 55 60]);

%[VVVpeaks_RGBcheckered] = map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(peaks(100),[0.85 0.15 0.15],[0.15 0.85 0.35],...

%angles2Smatrix(0,60,8),25,[0.75 0.65 0.55],[35 55 60]);

function [VVVRGB,albedoRGB]=map_rend_pattern3Dcirc_Snx3_RGBspec_16b(map,rorgb1,rorgb2,Snx3,nums,ksrgb,ksnrgb)

V=[0 0 1];  % viewer direction

size_n=size(Snx3,1);

%----------------

roxyrgb1=double((2.^16).*rorgb1); %conversion of ro to roxy of absolute values within range [0,2.^16] on [R G B] components

roxyrgb2=double((2.^16).*rorgb2); % likewisely the second [R G B] triple is being converted

roxyrgbspec=double((2.^16)*ksrgb);% and, finally specular multiplicative coefficient

%----------------

size_X=size(map,2);   %size [size_Y,size_X] return for 3D height map

size_Y=size(map,1);

%----------------

albedo_mapro12R = []; % now are being initialized RGB's albedo variables,

albedo_mapro12G = []; % destined for formating output checkered albedo 2D map

albedo_mapro12B = [];

%----%

xyij=0;               % one internal counter variable, to count all iterations

field_sxy = 10        % a size (arbitrarily chosen) for one square of checkered pattern

roxy_temp = roxyrgb1  % auxilliary (temporary) variable for remembering darker/brighter 'state'

%---%

even_reversed_coeff=mod(nums+1,2);%now, what is need is reversed info. about odd/parity (0/1, resp.)

for xi = 1:nums, %a double for loop for extension of dark/white fields in one row

evr_ind = even_reversed_coeff.*mod(xi,2); %however 'reversed' odd/parity index is here needed

for yj = 1:nums,   %thus, with change of each of the future row, in case of parity

switch (mod(xyij+evr_ind,2)) %the mood of generating dark/white field is slightly altered

case 0

roxy_temp = roxyrgb1; %auxiliary temp var. has been assummed with 1st value

case 1

roxy_temp = roxyrgb2; %auxiliary temp var. has been assumed with 2nd value

end;

% the very 3 lines of extending dark/white fields of RGB components into single rows, resp.

albedo_mapro12R = [albedo_mapro12R uint16(roxy_temp(1).*ones(field_sxy,field_sxy))];

albedo_mapro12G = [albedo_mapro12G uint16(roxy_temp(2).*ones(field_sxy,field_sxy))];

albedo_mapro12B = [albedo_mapro12B uint16(roxy_temp(3).*ones(field_sxy,field_sxy))];

xyij = xyij+1; % incremential operation on internal iterations' counter

end;

end;

%---%

square_albedoR = []; %now, actually some initialization is needed for reshaping

square_albedoG = []; % of dark/white fields in 3 rows, resp., into square 3 albedo maps

square_albedoB = [];

%---%

for xyi = 1:nums, %single for loop, which cuts down single 3 RGB rows, resp., into rows of squares, piled one after another,

square_albedoR = [square_albedoR; albedo_mapro12R(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

square_albedoG = [square_albedoG; albedo_mapro12G(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

square_albedoB = [square_albedoB; albedo_mapro12B(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

end;

%---%

whos square_albedo albedo_mapro12

%now some meshgrid auxiliary xy, yx vars. are need, for interpolation to 3D map's sizes on X,Y directions %

[xy,yx] =   meshgrid(1:nums.*field_sxy,1:nums.*field_sxy);

%max(xy(:))

%max(yx(:))

%likewisely, there is a need for xyi,yxi two vars, for interpolated new coords. of the RGB 3 albedos

[xyi,yxi] = meshgrid(linspace(1,nums.*field_sxy,size_X),linspace(1,nums.*field_sxy,size_Y));

%max(xyi(:))

%max(yxi(:))

whos xy yx xyi yxi square*

% the interpolations of 3 RGB albedo map, to size of 3D map, are being carried out, now%

%albedoVVVR = interp2(xy,yx,double(square_albedoR),xyi,yxi);

%albedoVVVG = interp2(xy,yx,double(square_albedoG),xyi,yxi);

%albedoVVVB = interp2(xy,yx,double(square_albedoB),xyi,yxi);

%----%

albedoVVVR = poltrans(double(square_albedoR),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVR = [albedoVVVR;flipud(albedoVVVR)];

%---

albedoVVVG = poltrans(double(square_albedoG),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVG = [albedoVVVG;flipud(albedoVVVG)];

%---

albedoVVVB = poltrans(double(square_albedoB),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVB = [albedoVVVB;flipud(albedoVVVB)];

%----%

figure,subplot(131);imshow(uint16(albedoVVVR));hold on;title('Albedo R re-interpolated');hold on;

subplot(132);imshow(uint16(albedoVVVG));hold on;title('Albedo G re-interpolated');hold on;

subplot(133);imshow(uint16(albedoVVVB));hold on;title('Albedo B re-interpolated');hold off;

%----%

% an extra visualization solution, is the checkered albedo map

% (or any other pattern, imposed on albedo map) being spread

% onto slopes of the 3D irregularities, here below is some solutions for it:

%-------------------------------------

[p,q]=gradmyself(double(map)./2);      % slopes p, q on X, Y directions, or gradient would be better?...

dsx=(p.^2+1).^(1/2);                   % infinitizemal arc lengths, in horizontal lines%

dsy=(q.^2+1).^(1/2);                   % infinitizemal arc lengths, in vertical lines%

%-------------------------------------

Ldx = cumsum(0.75+1.*dsx,2);           % now cumulative sums give information about total arc lengths on X direction%

Ldy = cumsum(0.75+1.*dsy,1);           % likewise, this is an information on Y direction%

coeff_Ldx = max(Ldx(:))./max(xyi(:));  % however, Ldx, Ldy are actually to lengthy, accordingly to maximum of xyi, yxi coords.

coeff_Ldy = max(Ldy(:))./max(yxi(:));  % thus, some shortening coefficients, are being calculated

%-------------------------------------

% now, re-interpolation of albedo map, with new coords. {Ldx,Ldy}, which are dependent

% on cummulative sums, and they in turn are dependent on infinitizemal arc lenghts,

% makes all 3 RGB albedo maps to be spread onto slopes of 3D irregularities

albedoVVVR3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVR),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

albedoVVVG3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVG),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

albedoVVVB3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVB),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

%---%

albedoRGB(:,:,1)=uint16(albedoVVVR3D);

albedoRGB(:,:,2)=uint16(albedoVVVG3D);

albedoRGB(:,:,3)=uint16(albedoVVVB3D);

%---%

figure;imshow(uint16(albedoRGB));hold on;title('3D colour albedo map');hold off;

%-------------------------------------

whos albedoVVV albedoVVV3D xyi yxi Ldx Ldy

%-------------------------------------

%once more gradient is being calculated, this time for matte/specular light

%reflection rendering process to be carried out.

[mapxdiff,mapydiff] = gradient(double(map));

%-------------------------------------

% 2D map made of ones, for future producing of N-normals field from {p,q} gradient field!

mapzdiff = ones(size_Y,size_X);

%---------------------------

for kk=1:size_n,   % global for loop for virtual rendering of n images, based on 3D map

Sn=Snx3(kk,:);    % a single light direction is being taken for data processing

for i=1:size_Y,   % 1st for loop (external)

for j=1:size_X,% 2nd for loop (internal)

%now for (x,y) locations N is being formed from {p,q,r} gradient's components

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

%matte/specular light reflection process, (i.e. Lambert's/Phong's modelling, resp.) is being carried on

voutR(i,j) = double(albedoRGB(i,j,1)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(1))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(1));

voutG(i,j) = double(albedoRGB(i,j,2)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(2))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(2));

voutB(i,j) = double(albedoRGB(i,j,3)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(3))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(3));

end;

end;

% now, all 3 RGB components calculated are being put together into 4D VVVV compound variable (multi-image-RGB-dataset)%

VVVRGB(:,:,1,kk) = uint16(voutR);

VVVRGB(:,:,2,kk) = uint16(voutG);

VVVRGB(:,:,3,kk) = uint16(voutB);

end;

%---------------------------

figure,imshowm(VVVRGB);

whos VVVRGB

%end;

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

%//////some relevant substitute for gradient original function///////////////%

function [p,q]=gradmyself(Zh)

Zh_paddedX=padarray(Zh,[0 1],'replicate','post');

Zh_paddedY=padarray(Zh,[1 0],'replicate','post');

p=diff(Zh_paddedX,1,2);

q=diff(Zh_paddedY,1,1);

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

%Artur Bernat cprght 19July2005

% cartesian-2-polar mapping of 2D intensity luminance image data

%with optional angle of rotation in polar coordinates

%COMMENTS ADDED ON 06MARCH2007

%input:

%im    <= image to be mapped from Euclidean coordinate framework

%nrad  <= nrad divisions on radius

%ntheta<= ntheta divisions on 2PI angle

%angle <= angle offset in mapping from cartersian to polar coordinates

%function [pim]=poltrans(im,nrad,ntheta,angle)

function [pim]=poltrans(im,nrad,ntheta,angle)

[rows,cols]=size(im);

angle_radians=(pi/180)*angle;

cx=cols/2+0.5;

cy=rows/2+0.5;

rmax=min([cx-1,cols-cx,cy-1,rows-cy]);

deltatheta=2*pi/ntheta;

deltarad=rmax/(nrad-1);

[theta,radius]=meshgrid([0:ntheta-1]*deltatheta,[0:nrad-1]*deltarad);

xi=radius.*cos(theta+angle_radians)+cx;

yi=radius.*sin(theta+angle_radians)+cy;

[x,y]=meshgrid([1:cols],[1:rows]);

pim=interp2(x,y,double(im),xi,yi,'nearest');

%figure,imshow(pim);

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%

W funkcji tej, analogicznie do poprzedniej, szczegółowiej omawianej w notatce IIIA, wprowadzono niezależną (od rozmiaru powierzchni wirtualnie oświetlanej) generację mapy albedo, o postaci szachownicy z ciemnych i jasnych pól, każde z nich o rozmiarach 10 na 10 pikseli...

roxy_temp = roxyrgb1  % auxilliary (temporary) variable for remembering darker/brighter 'state'

%---%

even_reversed_coeff=mod(nums+1,2);%now, what is need is reversed info. about odd/parity (0/1, resp.)

for xi = 1:nums, %a double for loop for extension of dark/white fields in one row

evr_ind = even_reversed_coeff.*mod(xi,2); %however 'reversed' odd/parity index is here needed

for yj = 1:nums,   %thus, with change of each of the future row, in case of parity

switch (mod(xyij+evr_ind,2)) %the mood of generating dark/white field is slightly altered

case 0

roxy_temp = roxyrgb1; %auxiliary temp var. has been assummed with 1st value

case 1

roxy_temp = roxyrgb2; %auxiliary temp var. has been assumed with 2nd value

end;

Podobnie, w pojedynczej pętli for następowało formowanie mapy albedo w postaci szachownicy pól ciemnych, jasnych…

for xyi = 1:nums, %single for loop, which cuts down single 3 RGB rows, resp., into rows of squares, piled one after another,

square_albedoR = [square_albedoR; albedo_mapro12R(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

square_albedoG = [square_albedoG; albedo_mapro12G(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

square_albedoB = [square_albedoB; albedo_mapro12B(1:field_sxy,(xyi-1).*nums.*field_sxy+1:xyi.*nums.*field_sxy)];

end;

Podobnie, następuje zamiana współrzędnych kartezjańskich na biegunowe…

albedoVVVR = poltrans(double(square_albedoR),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVR = [albedoVVVR;flipud(albedoVVVR)];

%---

albedoVVVG = poltrans(double(square_albedoG),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVG = [albedoVVVG;flipud(albedoVVVG)];

%---

albedoVVVB = poltrans(double(square_albedoB),size(xyi,1)./2,size(yxi,2),90);

albedoVVVB = [albedoVVVB;flipud(albedoVVVB)];

Jednakże, wszędzie zaznacza się:

- albo reprezentowanie danych, wcześniej skalarnych, a obecnie wektorowych (trójki danych kanałów RGB),

- albo potrojenie instrukcji, linii obsługi danych, adekwatnie do trzech kanałów RGB.

Rys. 2 Mapa albedo RGB we współrzędnych kartezjańskich (po lewej), mapa albedo we współrzędnych biegunowych z odwróceniem jednej połówki w symetrii względem osi poziomej (po prawej) .

W dalszej kolejności, mapę albedo, otrzymaną we współrzędnych biegunowych poddano zniekształceniom, adekwatnie do infinityzemalnych łuków nierówności dSx, dSy …

dSx=1+dzdx2, dSy=1+dzdy2,

oparte o zawartość wektorowego pola gradientu {p,q}, wyznaczonego dla powierzchni 3D map :

%-------------------------------------

%[p,q]=gradient(double(map)./2);         % slopes p, q on X, Y directions

[p,q]=gradmyself(double(map)./2);        % slopes p,q on X, Y dirs., (or gradient itself is being called)

dsx=(p.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in horizontal lines%

dsy=(q.^2+1).^(1/2);                     % infinitizemal arc lengths, in vertical lines%

%-------------------------------------

Obliczanie długości łuków Ldx oraz Ldy, rozciągniętych na zboczach nierówności oświetlanej powierzchni 3D, w oparciu o dyskretne przybliżenia nieskończenie małych (bo infinityzemalnych) łuków dSx, dSy, zrealizowano, jako obliczenia globalne …

Ldx = cumsum(0.75+1.*dsx,2);             % now cumulative sums give information about total arc lengths on X direction%

Ldy = cumsum(0.75+1.*dsy,1);             % likewise, this is an information on Y direction%

Podobnie, zachodziła konieczność wyznaczenia współczynnika korekcji …

coeff_Ldx = max(Ldx(:))./max(xyi(:));    %however, Ldx,Ldy are actually to lengthy, accordingly to max. xyi, yxi coords.

coeff_Ldy = max(Ldy(:))./max(yxi(:));

Natomiast wywołanie finalnej re-interpolacji danych mapy albedo 2D, z uwzględnieniem globalnie naliczanych łuków rozpiętych na zboczach nierówności na kierunkach X i Y płaszczyzny odniesienia XY, zrealizowano dla każdego z kanałów RGB z osobna:

albedoVVVR3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVR),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

albedoVVVG3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVG),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

albedoVVVB3D = interp2(xyi,yxi,double(albedoVVVB),Ldx./coeff_Ldx,Ldy./coeff_Ldy);

Rys. 3 Mapa albedo 2D przedstawiona we współrzędnych biegunowych (po lewej) oraz ta sama mapa albedo 2D odwzorowywana na nierównościach 3D powierzchni wirtualnie oświetlanej.

Właściwy wycinek kodu, odpowiedzialny za generację zbioru danych obrazów 2D - wynikowych wartości luminancji (w skrócie: wartości intensywności), zawiera ponowne wywołanie funkcji gradient oraz formowanie pola wektorów normalnych N, na podstawie uzyskanych dwóch składowych p i q pola gradientu…

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

Podobnie, generacja wynikowych wartości luminancji w modelowaniu zjawisk: matowego odbicia światła oraz bezpośredniego odbicia światła, według odpowiednio modelowania Lambert’a oraz modelowania Phong’a, realizuje poniższa blok 3 linijek kodu, niezależnie dla 3 kanałów RGB:

voutR(i,j) = double(albedoRGB(i,j,1)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(1))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(1));

voutG(i,j) = double(albedoRGB(i,j,2)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(2))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(2));

voutB(i,j) = double(albedoRGB(i,j,3)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(3))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(3));

W powyższej linijce kodu Sn reprezentuje kierunek promieni rzutowanych ze źródła światła na bieżąco aktywowanego w trakcie akwizycji obrazu 2D. Natomiast wyrażenie (Sn + V)/norm(Sn + V) realizuje operację wyznaczania wektora leżącego równolegle do dwusiecznej kąta rozpiętego pomiędzy kierunkiem obserwatora 
V ([0 0 1]), a kierunkiem rzutowanych promieni Sn …

Całość bloku kodu realizującego powyższe operacje, w omawianym zadaniu generacji wynikowych wartości luminancji zamknięto w podwójnej pętli for:

%reflection rendering process to be carried out.

[mapxdiff,mapydiff] = gradient(double(map));

%-------------------------------------

% 2D map made of ones, for future producing of N-normals field from {p,q} gradient field!

mapzdiff = ones(size_Y,size_X);

%---------------------------

for kk=1:size_n,   % global for loop for virtual rendering of n images, based on 3D map

Sn=Snx3(kk,:);    % a single light direction is being taken for data processing

for i=1:size_Y,   % 1st for loop (external)

for j=1:size_X,% 2nd for loop (internal)

%now for (x,y) locations N is being formed from {p,q,r} gradient's components

N = [mapxdiff(i,j);mapydiff(i,j);mapzdiff(i,j)];

%now, N is being normed to one

N = N/norm(N);

%matte/specular light reflection process, (i.e. Lambert's/Phong's modelling, resp.) is being carried on

voutR(i,j) = double(albedoRGB(i,j,1)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(1))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(1));

voutG(i,j) = double(albedoRGB(i,j,2)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(2))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(2));

voutB(i,j) = double(albedoRGB(i,j,3)).*Sn*N+double(roxyrgbspec(3))*power(((Sn+V)/norm(Sn+V))*N,ksnrgb(3));

end;

end;

% now, all 3 RGB components calculated are being put together into 4D VVVV compound variable (multi-image-RGB-dataset)%

VVVRGB(:,:,1,kk) = uint16(voutR);

VVVRGB(:,:,2,kk) = uint16(voutG);

VVVRGB(:,:,3,kk) = uint16(voutB);

end;

%---------------------------

figure,imshowm(VVVRGB);

Poniżej przedstawiono wynikowe wartości danych w reprezentacji chrominancji 8 obrazów 2D, z nałożoną mapą albedo o charakterystycznie zniekształconej (w odwzorowaniu we współrzędnych biegunowych) wzorze.

Rys. 4 Dane zbioru 8 obrazów 2D otrzymanych w wyniku wywołania szeregu poleceń zawartych w bloku kodu, (przedstawionym w trybie publishing HTML), a umieszczonego na początku tego dokumentu i dotyczącym II etapu przetwarzania danych chrominancji, jednakże… dla nieco innej powierzchni niż powierzchni surfs5L.

Uwaga końcowa:

Wygenerowanie wprost mapy albedo 2D, we współrzędnych kartezjańskich, spowodowałoby istotne nierównomierności w stopniu zniekształceń, wprowadzanych przez globalnie naliczane sumy kumulacyjne z inifityzemalnych łuków, rozciągniętych dyskretnie na nierównościach powierzchni 3D. Stąd, zachodziła konieczność wprowadzenia takiego odwzorowania mapy albedo 2D, która chociażby w nieznacznie większym stopniu uwidaczniałaby pierwotny wzór cyklicznych zmian współczynników matowego odbicia światła, pomimo występowania nierówności na powierzchni wirtualnie oświetlanej.